中国科学院武汉植物园空调设备采购及安装响应文件

- 供应商营业执照

- 有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书、ISO14001(GB/T24001)环境管理体系认证证书、ISO45001或OHSAS18001(GB/T28001)职业健康安全管理体系认证证书（没有可不提供）

- 所供空调品牌2018年1月1日至今类似业绩（没有可不提供，最多仅需提供5个）

- 2019年1月至今获得业主评价良好以上证明（没有可不提供，最多仅需提供3个）

- 对应空调机型技术参数（机身铭牌或产品说明书或检测报告，证明所供货物与所需技术参数一致的部分）

- 供货、安装及验收方案（包括专业技术人员配备、供货及安装调试方案及计划安排）

- 质保期、售后服务响应时间及措施

- 技术先进性说明

- 确保工期的措施

- 其他证明材料

| 中国科学院武汉植物园空调设备采购及安装报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（公章）： |  |  |  |  |
| 序号 | 空调类型 | 品牌型号 | 含税单价（元） | 技术服务要求 |
| 1 | 挂式变频1.5匹 |  |  | 1.制冷量：≥3500W 2.能效标准：GB 21455-2019 3.能效等级：≥2级 4.制热量：≥4600W 5.室内噪音：≤40dB 6.室外噪音：≤50dB 7.随机安装配件和服务：随机连接管长度不小于3米；随机水管长度不小于2米；随机电源线长度不小于1.5米；免费提供并安装外机支架（不锈钢）；免费上门勘察设计安装方案；免费送货至指定地点；安装过程中免费打孔（砖墙）；免收高空作业费。 8、超出随机安装配件和服务的约定：加长连接管（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）80元/米；漏电保护开关价格80元/个；混凝土和玻璃打孔价格50元/个；拆装护栏、门70元/扇；拆除原有旧机置于指定地点100元/台。 |
| 2 | 挂式变频2匹 |  |  | 1.制冷量：≥5000W 2.能效标准：GB 21455-2019 3.能效等级：≥2级 4.制热量：≥6500W 5.随机安装配件和服务：随机连接管长度不小于4米；随机水管长度不小于2米；随机电源线长度不小于1.5米；免费提供并安装外机支架（不锈钢）；免费上门勘察设计安装方案；免费送货至指定地点；安装过程中免费打孔（砖墙）；免收高空作业费。 6、超出随机安装配件和服务的约定：加长连接管（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）80元/米；漏电保护开关价格80元/个；混凝土和玻璃打孔价格50元/个；拆装护栏、门70元/扇；拆除原有旧机置于指定地点100元/台。 |
| 3 | 挂式变频3匹 |  |  | 1.制冷量：≥7200W 2.能效标准：GB 21455-2019 3.能效等级：≥2级 4.制热量：≥9350W 5.室内噪音：≤45dB 6.室外噪音：≤50dB 7.随机安装配件和服务：随机连接管长度不小于4米；随机水管长度不小于2米；随机电源线长度不小于4米；免费提供并安装外机支架（不锈钢）；免费上门勘察设计安装方案；免费送货至指定地点；安装过程中免费打孔（砖墙）；免收高空作业费。 8、超出随机安装配件和服务的约定：加长连接管（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）120元/米；漏电保护开关价格80元/个；混凝土和玻璃打孔价格50元/个；拆装护栏、门70元/扇；拆除原有旧机置于指定地点100元/台。 |
| 4 | 柜式定频5匹 |  |  | 1.制冷量：≥12000W 2.能效标准：GB 21455-2019 3.能效等级：≥2级 4.制热量：≥13000W 5.室内噪音：≤52dB 6.室外噪音：≤60dB 7.随机安装配件和服务：随机连接管长度不小于5米；随机水管长度不小于2.5米；随机电源线长度不小于4米；免费提供并安装外机支架（不锈钢）；免费上门勘察设计安装方案；免费送货至指定地点；安装过程中免费打孔（砖墙）；免收高空作业费。 8、超出随机安装配件和服务的约定：加长连接管（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）150元/米；漏电保护开关价格80元/个；混凝土和玻璃打孔价格50元/个；拆装护栏、门70元/扇；拆除原有旧机置于指定地点100元/台。 |